SpikingRx 與 LIF 程式筆記（整體 → 模組 → 程式）

一、SpikingRx 的整體架構概念

SpikingRx 的核心目標是：

以一個「類神經化的接收機」(Neural Receiver) 取代傳統接收端模組，
將原本獨立的 通道估測 (Channel Estimation)、等化 (Equalization)、Soft Demapping，
統合為一個端到端可訓練的 Spiking Neural Network (SNN)。

此接收機直接輸入通過通道的頻域符號（經過 CP 移除 + FFT 後），
輸出每個 bit 的 LLR (Log-Likelihood Ratio)，再進行解碼。

整體流程如下：

傳送端：LDPC → 調變 → IFFT → 加 CP → 通道

接收端：移除 CP → FFT → SpikingRx → LLR → 解碼

二、SpikingRx 的網路結構

SpikingRx 網路由多個 SEW-ResNet blocks 組成，每個 block 的結構為：

Input(FFT grid)

├─ Conv2d(3×3, padding=1)

├─ Norm

├─ LIF (Spiking activation)

└─ Shortcut（殘差連線）

↓

ANN Readout → LLR

每個 block 在頻域特徵圖上萃取通道相關的局部特徵。
LIF 層模擬神經元在時間維度上的放電特性，
最終由 ANN 層整合多個時間步的輸出以產生 LLR。

三、實作層級的程式模組

在實作層級中，SpikingRx 的模型會被拆解成多個模組：

| 模組名稱 | 功能 | 對應論文部分 |
| --- | --- | --- |
| conv_block.py | 實作卷積層 (Conv2d) 與權重初始化 | SEW-ResNet block 的卷積部分 |
| norm_layer.py | 實作標準化層 (BatchNorm / LayerNorm) | 保持膜電位穩定 |
| lif_neuron.py | 實作 LIF 神經元動力學 | 論文公式 (14) 與 Training Details |
| sew_block.py | 將 Conv、Norm、LIF、Shortcut 組成完整 block | SEW-ResNet |
| spikingrx_model.py | 串接多個 block + ANN readout | Section III 主體架構 |

lif_neuron.py 為其中的基礎神經元模組，
負責控制神經元在時間軸上的膜電位與發泡行為。

四、LIF 模組在架構中的位置

LIF 模組的功能為：

在每個時間步接收前面卷積與正規化後的特徵圖，
模擬神經元膜電位的積分、閾值判斷與放電重置。

對應於 SEW-ResNet block 內的部分如下：

Conv → Norm → 【LIF】 → Shortcut

五、LIF 模組的主要運算步驟

LIF 的核心邏輯僅包含三個動作：

1️⃣ 積分 (Integrate)

U = β * U + (1 - β) * I

將當前輸入電流與前一時間的膜電位進行加權整合。
β 控制記憶衰減速度，值越大代表電位保持時間越長。

2️⃣ 閾值判斷與發泡 (Fire)

S = spike_fn(U - θ)

當膜電位超過閾值 θ 時，輸出 spike（1），否則為 0。
此處使用「三角形替代梯度 (Triangular Surrogate)」
以在訓練時使閾值函數可微。

3️⃣ 放電後重置 (Reset)

U = U - S * θ

若放電則將膜電位減去 θ，回到較低能階；
若未放電則維持原本電位。

其他程式碼（如 register_buffer、nn.Parameter、torch.stack）
僅負責模型參數管理與資料格式統一，
主要用途包括：

- 自動將 β、θ 移動至 GPU；

- 支援 5 維與 3 維輸入格式；

- 組合時間序列的 spike 輸出。

六、維度定義：[B, T, C, H, W] 與 [B, T, D]

在 SpikingRx 的運算中：

| 維度 | 含義 | 來源 |
| --- | --- | --- |
| B | batch size | 資料載入器 |
| T | timestep | SNN 的時間展開次數 |
| C | channel | 卷積輸出通道數 |
| H | height | 特徵圖高度（子載波方向） |
| W | width | 特徵圖寬度（OFDM 符號方向） |

在 SNN 卷積階段使用 [B, T, C, H, W]，
在最後 ANN 層使用 [B, T, D]（展平後的特徵向量）。

LIF 僅對前層卷積輸出的特徵進行時間上的積分與放電，
不會自行生成通道或特徵。

七、關鍵觀念整理

| 重點 | 說明 |
| --- | --- |
| LIF 不負責提取特徵 | 特徵由卷積層提取，LIF 僅模擬神經放電行為。 |
| 權重只存在於卷積層 | 每個卷積核擁有可學權重；LIF 無可學參數。 |
| β 與 θ 為固定超參數 | 論文設定 β=0.9、θ=1.0，用於控制記憶與閾值。 |
| 替代梯度為訓練關鍵 | 採用三角形 surrogate gradient 以穩定梯度與降低能耗。 |
| LIF 為 SNN 的時間控制單元 | 透過 Integrate–Fire–Reset 模型實現動態放電循環。 |

八、層級對應表（由大到小）

| 層級 | 名稱 | 內容摘要 |
| --- | --- | --- |
| 系統層 | SpikingRx Receiver | 以 SNN 取代傳統通道估測與等化接收機 |
| 網路層 | SEW-ResNet blocks + ANN Readout | 卷積提特徵、LIF 放電、ANN 輸出 LLR |
| 模組層 | LIF 神經元 | 實現膜電位積分、閾值發泡與重置機制 |
| 程式層 | lif_neuron.py | 實作神經元放電行為；無卷積或正規化 |
| 核心行為 | Integrate–Fire–Reset | 構成神經元放電循環的三個主要步驟 |

九、整體結論

lif_neuron.py 為 SpikingRx 架構中的 LIF 神經元模組，
僅負責神經元在時間上的放電與重置行為。
程式主體執行三個核心動作：

- 膜電位積分 (Integrate)

- 閾值判斷與發泡 (Fire)

- 放電後重置 (Reset)

其他輔助函式（如替代梯度、參數註冊與維度判斷）
僅為了確保此模組能在 PyTorch 中被訓練與整合至整體網路。

整體而言，此模組為 SpikingRx 接收機中不可或缺的核心神經元層，
負責將卷積層提取的連續值特徵轉換為時間序列的 0/1 spike，
使後續 ANN 能夠整合時間資訊產生 LLR。